Ultrasonograf 1

| Ultrasonograf | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Aparat o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w 4 skrętne koła z możliwością blokowania na stałe do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze do 100 kg . | Tak/Podać |  |
| Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 380000 | Tak/Podać |  |
| Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21". | Tak/Podać |  |
| Panel sterowniczy wyposażony w ekran dotykowy do sterowania funkcjami o przekątnej min. 10,2" z wyświetlanymi potencjometrami TGC. | Tak/Podać |  |
| Panel dotykowy z funkcjami regulacji jasności i przesuwania obrazu i stron | Tak/Podać |  |
| Regulacja położenia konsoli dół/góra min. 10 cm, lewo/prawo min. 25° | Tak/Podać |  |
| Dynamika aparatu min. 270 dB | Tak/Podać |  |
| Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 3 | Tak/Podać |  |
| Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-18 MHz | Tak/Podać |  |
| Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat | Tak |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| Obrazowanie harmoniczne | Tak/Podać |  |
| Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) | Tak/Podać |  |
| Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min. 3,00 m/s | Tak/Podać |  |
| Tryb M-Mode, anatomiczny M-mode /AMM/ | Tak/Podać |  |
| Tryb anatomiczny M-mode uzyskany z zapamiętanej pętli Cine 2D | Tak/Nie |  |
| Tryb anatomiczny krzywoliniowy z dowolnie poprowadzonej linii | Tak/Nie |  |
| Doppler tkankowy TDI | Tak/Podać |  |
| Doppler tkankowy kolorowy | Tak/Podać |  |
| Power doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Podać |  |
| Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie co najmniej 1- 16 mm | Tak/Podać |  |
| Regulacja bramki dopplerowskiej Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na żywo | Tak/Podać |  |
| Regulacja bramki dopplerowskiej Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | Tak/Podać |  |
| Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak/Podać |  |
| Doppler pulsacyjny PWD z rejestrowaną prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 8.0 m/s | Tak/Podać |  |
| Tryb Triplex (B+CD+PWD) | Tak/Podać |  |
| Doppler pulsacyjny CWD z rejestrowaną prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 10.0 m/s | Tak/Podać |  |
| Tryb Triplex na głowicy kardiologicznej | Tak/Nie |  |
| Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej. Funkcja prezentująca przepływ na całym obrazie z głowicy, bez bramki. Prezentująca rzeczywistą hemodynamikę przepływu | Tak/Nie |  |
| Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. z 9 kątami tworzącymi obraz 2D | Tak/Podać |  |
| Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak/Podać |  |
| Tryb elastografii | Tak/Opisać |  |
| Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu | Tak/Podać |  |
| Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 2200 obrazów | Tak/Podać |  |
| Archiwizacja |  |  |
| Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych | Tak/Podać |  |
| Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, Color doppler, Doppler pulsacyjny. | Tak/Podać |  |
| Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach minimum: avi i jpeg. DICOM. Minimum 2 gniazda USB . | Tak/Podać |  |
| Zapis obrazów na płytach DVD,PEN DRIVE w formatach minimum: jpeg, avi, | Tak/Podać |  |
| Eksport obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | Tak/Podać |  |
| Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST | Tak/Podać |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: -jamy brzusznej - małych narządów, - mięśniowo - szkieletowych - ginekologiczno-położniczych - kardiologicznych - pediatrycznych - transkranialnych - naczyniowych | Tak/Podać |  |
| Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak/Podać |  |
| Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| Konfiguracja raportu poprzez zmianę jego wyglądu definiowania pomiarów oraz np. możliwość umieszczenia graficznego logo w nagłówku | Tak/Podać |  |
| Głowice |  |  |
| Głowica liniowa do obrazowania 2D | Tak |  |
| Zakres częstotliwości co najmniej 6,0- 12 MHz | Tak/Podać |  |
| Ilość fizycznych elementów min. 1000 | Tak/Podać |  |
| Głowica do badań jamy brzusznej - conwex | Tak |  |
| Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz] co najmniej 2-5 MHz | Tak/Podać |  |
| Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192 | Tak/Podać |  |
| Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak |  |
| Kąt pola skanowania w trybie B Min. 65° | Tak/Podać |  |
| Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
| Głowica do badań naczyniowych - liniowa | Tak |  |
| Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz] co najmniej 4,0- 8,0 MHz | Tak/Podać |  |
| Szerokość pola skanowania max. 38 mm | Tak |  |
| Liczba fizycznych elementów (kryształów) Min. 192 | Tak/Podać |  |
| Obrazowanie poszerzające pole widzenia tzw. trapezoidalne | Tak |  |
| Inne |  |  |
| Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. | Tak |  |
| Moduł serwisowy, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |