MYJNIA –DEZYNFEKTOR– 1 SZTUKA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/warunek graniczny | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Nazwa | Podać |  |
| - 2 | Typ/model/numer katalogowy | Podać |  |
| - 3 | Wytwórca/producent | Podać |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 5 | Rok produkcji: 2019 | Podać |  |
|  | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów | Tak |  |
|  | Liczba naczyń na cykl: 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki | Tak, podać |  |
|  | ## Wszystkie elementy wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | ### Nie posiada elementów plastikowych | Tak |  |
|  | ### Komora paro- i wodoszczelna | Tak |  |
|  | Napięcie 230 V, 60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora pary min. 3000 W | Tak, podać |  |
|  | Moc pompy min. 750 W | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (szer x głęb. x wys) max. 500 mm x 600 mm x 1450 mm | TAK, podać |  |
|  | Czas cyklu w trybie normalnym - do 10 minut | TAK, podać |  |
|  | Minimum trzy programy w pamięci urządzenia (np. oszczędny, normalny, intensywny) | TAK, podać |  |
|  | Zdolność urządzenia do eliminacji podczas procesu dezynfekcji Clostridium Difficile potwierdzona certyfikatem jednostki niezależnej - na wezwanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy rysunek(-ki) instalacyjny/e urządzenia z warunkami technicznymi przyłączy pod montaż urządzenia – na wezwanie Zamawiającego (Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia do przyłączy technicznych u Użytkownika). Zamawiający zaleca wizję lokalną, | Tak |  |

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.