ZAŁĄCZNIK  NR 1A.1. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 1 – Dostawa podestów operacyjnych jednostopniowych w ilości 4 szt. oraz szaf medycznych dwuskrzydłowych w ilości 6 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PODEST OPERACYJNY JEDNOSTOPNIOWY – całkowity wymiar (dł. x szer. x wys.) 500x300x250 mm (+/-50mm) – ilość zamawiana 4 szt. | Tak – podać nazwę handlową lub model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcja podestu wykonana z pełnych profili 30x30x1,2 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) | Tak |  |
| 1.2. | Stopień podestu wmontowany na stałe wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzmacniany dodatkowym profilem trapezowym | Tak |  |
| 1.3. | Powierzchnia stopnia podestu oklejona taśmą antypoślizgową | Tak |  |
| 1.4. | Stopki wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania) | Tak |  |
| 1.5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 2 | SZAFA MEDYCZNA STOJĄCA – szafa dwuskrzydłowa z podziałem – wymiar całkowity (dł. x szer. x wys.) 1200x470x1800 mm (+/-10mm) – ilość zamawiana 6 szt. | Tak – podać nazwę handlową lub model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2.1. | Korpus szafy w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  |
| 2.2. | Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm | Tak |  |
| 2.3. | Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów | Tak |  |
| 2.4. | Drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. | Tak |  |
| 2.5. | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew | Tak |  |
| 2.6. | Drzwi otwierane skrzydłowo | Tak |  |
| 2.7. | Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty nierdzewne typu „C” wykonane ze stali | Tak |  |
| 2.8. | Szafy wyposażone w pięć półek (sześć przestrzeni) z możliwością regulacji wysokości zawieszenia | Tak |  |
| 2.9. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym. | Tak |  |
| 2.10. | Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy | Tak |  |
| 2.11. | Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 2.12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy