ZAŁĄCZNIK  NR 1A.16. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 16 – Dostawa ssaka elektrycznego w ilości 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSAK ELEKTRYCZNY – ilość zamawiana 1 szt. Rok produkcji 2020 |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | Tak |  |
| 3 | Wydajność ssaka min. 38 l/min. | Tak |  |
| 4 | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 90 kPa | Tak |  |
| 5 | Poziom hałasu max. 40 dB | Tak |  |
| 7 | Waga nie więcej niż 21 kg z kompletnym wyposażeniem | Tak |  |
| 8 | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV | Tak |  |
| 9 | Praca ssaka oparta na pompie niskoobrotowej tłokowej lub membranowej wytwarzającej podciśnienie, bezolejowej, nie wymagającej konserwacji |  |  |
| 10 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą min. w kPa i mmHg | Tak |  |
| 11 | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciw przelewowe | Tak |  |
| 12 | Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa 0.2-0.3L - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 12- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 2 - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 - stojak jezdny ssaka na 4 kółkach, w tym min. 2 wyposażone w hamulec szt. 1 - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | Tak |  |
| 13 | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wciskanymi w pojemnik | Tak |  |
| 14 | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie podstawy jezdnej | Tak |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | Tak |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | Tak |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy