ZAŁĄCZNIK NR 1A.13. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 13 – Dostawa myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA, stacjonarna, dwukomorowa, przeznaczona do mycia narzędzi chirurgicznych – ilość zamawiana 1 szt. |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Moc grzejna max. 2300W | Tak |  |
| 2 | Moc ultradźwięków max. 1200 W | Tak |  |
| 3 | Zakres regulacji czasu działania ultradźwięków w zakresie minimum 1÷60 min. | Tak |  |
| 4 | Zakres regulacji temperatury w zakresie minimum 20÷80°C | Tak |  |
| 5 | Częstotliwość pracy generatora 40 kHz | Tak |  |
| 6 | Masa max. 90 kg | Tak |  |
| 7 | Wymiary komory (S×W×G) - 600×400×250mm (+/-50mm) | Tak |  |
| 8 | Wymiary gabarytowe (S×W×G) max. 1400×850×600mm | Tak |  |
| CHARAKTERYSTYKA: |  |  |  |
| 9 | Duża skuteczność procesu mycia w trudno dostępnych miejscach; szczególnie efektywne mycie detali wykonanych ze szkła, metalu, ceramiki i tworzyw sztucznych | Tak |  |
| 10 | Dwie komory o pojemności minimum 42l max. 50 l każda - jedna przeznaczona do mycia ultradźwiękowego, a druga do spłukiwania, odmaczania, obsuszania | Tak |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający zaprogramowanie temperatury kąpieli i czasu mycia oraz wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły) | Tak |  |
| 12 | Sterownik zapamiętuje ostatnio zaprogramowane ustawienia, co umożliwia szybkie uruchomienie procesu o identycznym przebiegu | Tak |  |
| 13 | Wyświetlacze w panelu sterowania stale pokazują aktualną temperaturę kąpieli myjącej oraz czas pozostały do zakończenia procesu | Tak |  |
| 14 | Zawory przełączające zasilanie pistoletu natryskowego wodą lub powietrzem | Tak |  |
| 15 | Uchwyty mechanizmów zdalnego uruchamiania korków spustowych | Tak |  |
| 16 | Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 17 | Zaprojektowana jako samodzielne stanowisko do mycia ze stałym podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ewentualnie sprężonego powietrza | Tak |  |
| 18 | Wyposażenie standardowe: - bateria jednodźwigniowa z mieszaczem i wyciąganą wylewką natryskową - pistolet natryskowy typ SELECTA z zestawem 8 końcówek - pokrywa komory myjni | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy