STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 4 SZT

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stojak medyczny z regulacją wysokości | Tak |  |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie od 1600 mm do 2000 mm | Tak |  |
| 7 | Przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu – nośność min. 20 kg | Tak |  |
| 8 | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 | Tak |  |
| 9 | Podstawa stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 z obniżonym środkiem ciężkości | Tak |  |
| 10 | Stojak pięcioramienny na kółkach o średnicy min. 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą: średnica podstawy stojaka: min. 560 mm | Tak |  |
| 11 | Kolumna stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 o średnicy 38/25 mm. | Tak |  |
| 12 | Głowica stojaka na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | Tak |  |