STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ I PÓŁKĄ - 5 SZT

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: od 1600 do 2000 mm (+/- 100 mm) | Tak |  |
| 6 | Przystosowany do mocowania dodatkowego osprzętu – nośność: minimum 20 kg. | Tak |  |
| 7 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9. | Tak |  |
| 8 | Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 z obniżonym środkiem ciężkości. | Tak |  |
| 9 | Podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy minimum 75 mm, w tym dwa kółka z blokadą. | Tak |  |
| 10 | Kolumna ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 o średnicy 38/25 mm. | Tak |  |
| 11 | Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe: - listwa zasilająca, - półka ze stali kwasoodpornej, wymiary zewnętrzne: 240 x 305 mm, +/- 10 mm, mocowana za pomocą uchwytu z możliwością regulacji wysokości. | Tak |  |