WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ – DWUSEKCYJNY – 7 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 | Podać |  |
| I. Opis przedmiotu |  |  |  |
| 5 | Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane z wysokiej jakości płyt HPL o grubości minimum 10 mm. | Tak |  |
| 6 | Leże przezierne dla promieni RTG, z kasetą do wykonywania zdjęć RTG i ze wspornikiem kasety. | Tak |  |
| 7 | Leże pacjenta wyposażone w chromowane uchwyty utrzymujące materac na miejscu. | Tak |  |
| 8 | Możliwość obustronnego zastosowania wzmacniacza obrazu na powierzchni leża pacjenta, który zapewnienia pełne diagnozowanie radiologiczne pacjentów. | Tak |  |
| 9 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 10 | Uchwyt do unoszenia oparcia pleców umiejscowiony na całej szerokości leża, nie koliduje z kasetą. Uchwyt łatwo odróżniający się, w innym kolorze od oparcia pleców i ramy wózka. | Tak |  |
| 11 | Wózek oparty na dwóch kolumnach cylindrycznych. | Tak |  |
| 12 | Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kolumn. | Tak |  |
| 13 | Rozstaw kolumn: minimum 1600 mm +/- 2 cm. | Tak |  |
| 14 | Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 15 | Wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach oraz w listwy odbojowe na całej długości leża w jego najbardziej wysuniętych miejscach. | Tak |  |
| 16 | Uchwyt do prowadzenia wózka od strony nóg z obracaną półką i dwoma pasami na kardiomonitor oraz z komorą na dokumenty. | Tak |  |
| 17 | Dwa składane, ergonomiczne, chromowane, z nakładkami z tworzywa sztucznego uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta. | Tak |  |
| 18 | Tworzywowa obudowa wózka o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm +/- 2 cm. | Tak |  |
| 19 | W obudowie znajduje się: - miejsce na dwie butle tlenowe (wgłębienia z pasami) oraz - oddzielne dwa miejsca na prywatne rzeczy pacjenta. | Tak |  |
| 20 | Poręcze boczne opuszczane w systemie cyrklowym. Poręcze boczne pokryte wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 21 | Regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dwustronnych siłowników hydraulicznych - dźwigni nożnych znajdujących się w obudowie wózka, z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji | Tak |  |
| 22 | Regulacja wysokości dwoma siłownikami hydraulicznymi - dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach wózka. Podnoszenie wózka pojedynczą dźwignią nożną, opuszczanie wózka podwójną dźwignią nożną. Te same dźwignie nożne do regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża. | Tak |  |
| 23 | Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony każdego koła. | Tak |  |
| 24 | Wymiary zewnętrzne wózka: długość 2130 mm x szerokość 830 mm. +/- 50 mm | Tak |  |
| 25 | Powierzchnia leża: długość 1910 mm (+/- 20 mm) x szerokość 650 mm (+/- 20 mm). | Tak |  |
| 26 | Regulacja wysokości siłownikami hydraulicznymi - dźwigniami nożnymi dwustronnymi: minimum: od 560 do 880 mm (+/- 20 mm). | Tak |  |
| 27 | Trendelenburg i anty – Trendelenburg: min.: 0 - 12°. | Tak |  |
| 28 | Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę. | Tak |  |
| 29 | Regulacja sekcji oparcia pleców: min. 0-90°. | Tak |  |
| 30 | Wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt na montaż akcesoriów. Uchwyt lewo lub prawostronny | Tak |  |
| 31 | Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 8 cm. | Tak |  |