| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 6. |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi/użytkowania urządzenia w języku polskim wraz z listą zalecanych preparatów do mycia i dezynfekcji/sterylizacji (w wersji papierowej) 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje) 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny urządzenia z wpisanymi, uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (jeżeli przedmiot zamówienia wymaga wpisu do paszportu) 7) dokumenty gwarancyjne 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami, faksami) | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ. | TAK |  |  |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia. | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 7 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, instalacji do odebrania opakowań po dostarczonym zainstalowanym sprzęcie i utylizacji opakowań we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1. | Zestaw do intubacji | Liczba sztuk: 8 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 2 | model/typ | podać |  |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |  |
| 4 | Laryngoskop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, krótka, do intubacji osób otyłych, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka do trudnej intubacji, typu McCoy - 1 szt. Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 5 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowego użytku - 10 szt. LUB Zestaw do intubacji, w zestawie z prowadnicami do rurek w rozmiarach: FR 6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14 (7,0 -100) - 10 szt. rozmiary do wyboru przez użytkownika przed dostawą. | TAK, podać |  |  |
| 6 | Prowadnica typu Bougie - wielorazowego użytku - śr. 5 mm, dł. Min. 600 mm - 1 szt. śr. 5 mm, dł. Min. 800 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Rurki krtaniowe min. 10 szt. – rozmiary do ustalenia z Użytkownikiem przed dostawą | TAK, podać |  |  |
| 8 | Szczypce: Szczypce typu Magilla min. 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 9 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru), możliwa dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego, możliwa dezynfekcja w płynie – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 10 | Maska przezroczysta nr 3 - z silikonu - 1 szt., Maska przezroczysta nr 4 - z silikonu - 2 szt. Maska przezroczysta nr 5 - z silikonu – 2 szt. Maski z możliwością dezynfekcji min. w płynie, sterylizacja w autoklawie | TAK, podać |  |  |
| 2. | Torba reanimacyjna z wyposażeniem | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 2 | model/typ | podać |  |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |  |
| 4 | Usztywniona i zabezpieczona torba z min. pięcioma niezależnymi przegrodami | TAK, podać |  |  |
| 5 | Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji | TAK, podać |  |  |
| Wyposażenie torby reanimacyjnej – 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii | TAK, podać |  |  |
| 7 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą typu Veresa, z rurką 6,0 mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci oraz szew chirurgiczny z igłą | TAK, podać |  |  |
| 8 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm (+/-10%) – 3 szt. | TAK, podać |  |  |
| 9 | Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna – 3 szt. | TAK, podać |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm – 5 szt. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, rozmiary do wyboru przez Zamawiającego – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 12 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny sterylna, rozmiary: od 3 do 5 – 3 szt. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 3, Nr 4, Nr 5, stal nierdzewna, wymienny, światłowód. Uchwyt, rozmiar: średni, stal nierdzewna, do sterylizacji w autoklawie – 1 komplet | TAK, podać |  |  |
| 15 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych w zestawie z rezerwuarem tlenu oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego; worek o pojemności min. 1500ml, wykonany z przezroczystego silikonu; w komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękki mankiet uszczelniający maskę pozwalający na obserwację twarzy pacjenta; resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji. | TAK, podać |  |  |
| 16 | Respirator transportowy z zakresem regulacji objętości (ml) min.: 200 - 1500; Zakres regulacji częstości (1/min) min.: 10 - 40; na wyposażeniu min. 2 szt. układów oddechowych pacjenta dorosłego | TAK, podać |  |  |
| 17 | Respirator transportowy z zakresem regulacji ciśnienia PEEP (cmH2O) min.: 5 - 100 | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt. |
| 18 | Reduktor tlenowy z gniazdem typu AGA O2 i przepływomierzem obrotowym w zakresie min. 0-20 l/min. - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 3. | Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym | Liczba sztuk: 11 |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 2 | model/typ | podać |  |  |
| 3 | producent/kraj | podać |  |  |
| 4 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm]. Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Standardowa końcówka umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. | TAK, podać |  |  |
| Laryngoskop |  |  |  |  |
| 5 | Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka typu Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka typu Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka typu Macintosh 5 wielorazowa – 1 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| Prowadnice |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica, dorośli – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| Szczypce |  |  |  |  |
| 7 | Szczypce typu Magilla min. 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| Worek samorozprężalny |  |  |  |  |
| 8 | Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt. Maska przezroczysta nr 3 - z silikonu. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta nr 4 - z silikonu. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta nr 5 - z silikonu. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. | TAK, podać |  |  |