# Załącznik nr 19

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek anestezjologiczny -1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek wykorzystywany w trakcie wykonywania operacji i zabiegów do składowania i przechowywania instrumentarium operacyjnego |  |
|  | Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z wymiennymi szufladami, blatu i wyposażenia dodatkowego |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm±20mm, z których przynajmniej jedno jest blokowane- 0 pkt., z których >jednego jest blokowane- 1 pkt. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki podstawy i elementów szuflad z min 2 kolorów Wybór z 2 kolorów- 0 pkt. Wybór z ≥ 3 kolorów – 1 pkt. |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
|  | Korpus wózka wyposażony w szuflady: - duża o wysokości 250 mm- 2 szt. +/- 30 mm - średnia o wysokości 150 mm- 1 szt. +/- 30 mm - mała o wysokości 80 mm- 2 szt., wszystkie +/- 30 mm Szuflady z całkowicie szczelnym dnem. |  |
|  | Szuflady posiadające przegrody tworzywowe, dowolnie konfigurowane umożliwiające organizację wnętrza szuflady – w przypadku 1 szuflady małej tworzących min 20 pól |  |
|  | Szuflady posiadające przegrody tworzywowe, dowolnie konfigurowane umożliwiające organizację wnętrza szuflady – w przypadku 1 szuflady średniej tworzących min 10 pól |  |
|  | Szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz |  |
|  | Blat wózka z tworzywa sztucznego - polipropylenu posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. Uchwyt do przetaczania wózka zintegrowany z blatem |  |
|  | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana w całości z tworzywa sztucznego- polipropylenu umożliwiająca mycie wózka w komorach myjących lub z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworami ułatwiającymi suszenie. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: szerokość x głębokość x wysokość 800x600x1000mm +/-70mm |  |
|  | Uniwersalne, aluminiowe lub nierdzewne szyny do montażu wyposażenia dodatkowego zamontowane z boku wózka - długość min 300 mm +/- 30 mm |  |
|  | Stelaż do mocowania dodatkowych elementów nad głównym blatem wózka umożliwiający montaż: - nadstawki z min 5 tworzywowymi pojemnikami z przeźroczystymi czołami - dodatkowej półki tworzywowej - pojemnika na rękawiczki - dodatkowego kosza (otwartego) lub pojemnika na drobne elementy |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły z uchwytem metalowym na pojemnik montowany z boku wózka |  |
|  | Uchwyt worka na odpady mocowany na listwie bocznej akcesoryjnej |  |
|  | Wieszak kroplówki mocowany na tylnej ścianie wózka |  |
|  | Wyposażenie do wózka: aparat ambu, rurki ustno-gardłowe, zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy