# Załącznik nr 68

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Krzesło stacjonarne -20 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem |  |
|  | Wymagane wymiary: - Szerokość siedziska 460 mm - Szerokość oparcia 440 mm - Głębokość siedziska 430 mm - Wysokość siedziska 490 mm - Wysokość oparcia 470 mm - Wysokość całkowita krzesła 910 mm - Szerokość całkowita krzesła 580 mm - Wysokość od podłogi do górnej krawędzi podłokietników 690 mm |  |
|  | Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 14 mm, chromowanym w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza się stosowania chromu VI wartościowego. Wymagane potwierdzenie oświadczeniem dostawcy technologii chromu III wartościowego. |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska min. 60 kg/m3 |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia min. 55 kg/m3 |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 – na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze chromu |  |
|  | Posiada stałe podłokietniki na podwójnym metalowym chromowanym wsporniku, z nakładką z polipropylenu w kolorze czarnym. |  |
|  | Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. |  |
|  | Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska jaki i oparcia krzesła oraz tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. |  |
|  | Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. TAK – 2 pkt /NIE – 0 pkt |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodności z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007 |  |
|  | Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 – na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy