# Załącznik nr 48

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Biurko z kontenerem – 30 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Biurko proste 120cm, 140cm lub 160 cm x70x74h, +/- 10mm blat gr. Min. 25mm oklejony PCV min. 2mm w zależności od pomieszczenia – należy dopasować wg projektu technologii |  |
|  | Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. |  |
|  | W celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych. |  |
|  | Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem. |  |
|  | Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10 |  |
|  | Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. >15mm – 1 pkt; 15mm-0 pkt |  |
|  | Blenda płytowa maskująca mocowana pod blatem |  |
|  | Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów. |  |
|  | Biurka wykonane są zgodnie z PN –EN 527-1/1998 i PN- EN 527-2/1998 – dokumenty dostarczyć na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Kontener 3 szuflady w tym 1 z wkładką piórnikową |  |
|  | Kontener wykonany jest z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, wieniec górny 25mm. Krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm. |  |
|  | Kontenerek posadowiony jest na kółkach jezdnych z funkcją „stop”. |  |
|  | Kontenerek wyposażony jest w centralną listwę zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu. |  |
|  | Piórnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady płycinowe, czarne, zawieszone na prowadnicach kulkowych z 70% wysuwem. Udźwig 25 kg/ szufladę >25 kg na szufladę-2 pkt; 25 kg na szufladę- 0 pkt |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy