| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2020 | TAK, podać |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu oraz inne dokumenty poświadczające, iż zaoferowany sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, jeśli dotyczy, 5) karty gwarancyjne, 6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski, | TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia |  |
| 4 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do dostawy, montażu i uruchomienia oferowanego produktu. | TAK |  |
| 5 | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej dostawie, montażu i uruchomieniu do odebrania opakowań po dostarczonym, zmontowanym i uruchomionym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym). Wykonawca przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy uzgodni z Zamawiającym kolorystykę w zakresie przedmiotów zamówienia (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 7 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |

| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1 | Dostawa laptopów Typ-B |  | Liczba sztuk: 70 |  |
| 1 | Nazwa produktu |  | podać |  |
| 2 | Model/typ |  | podać |  |
| 3 | Producent/kraj |  | podać |  |
| 4 | Rok produkcji |  | podać |  |
|  | Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |  |  |
| 1 | Typ | Komputer przenośny | TAK/podać |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych | TAK/podać |  |
| 3 | Przekątna ekranu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,5- 16" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) | TAK/podać |  |
| 4 | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6300 punktów | TAK/podać |  |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM | 8GB 2666MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny | TAK/podać |  |
| 6 | Parametry pamięci masowej | min. 2.5” 256GB SSD | TAK/podać |  |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition | TAK/podać |  |
| 8 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS | TAK/podać |  |
| 9 | Łączność bezprzewodowa | Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac, bluetooth | TAK/podać |  |
| 10 | Wbudowane porty | min. 1 x HDMI min. 2 porty USB 3.1 min. 1 port USB 2.0 min. 1 gniazdo audio combo min. 1 złącze RJ45 1000 MB/s min. czytnik kart pamięci kart SD | TAK/podać |  |
| 11 | Bateria | min. 32 Wh | TAK/podać |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE | TAK/podać |  |
| 13 | Pozostałe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Opis równoważności Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane. | TAK/podać |  |
| 14 | Warunki gwarancji | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. | TAK/podać |  |