OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Ssak elektryczny – 4szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssak elektryczny – 4szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | Tak |  |
| 3 | Wydajność ssaka min. 43 l/min ±5% | Tak, podać |  |
| 4 | Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% | Tak |  |
| 5 | Poziom hałasu max. 40 dB Poziom hałasu poniżej 38 dB – 1 pkt | Tak, podać |  |
| 6 | Pobór mocy max. 110 W Pobór mocy poniżej 100 W – 1 pkt | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary urządzenia ( szer. x wys. x głęb.) nie więcej niż 480x900x460 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Waga nie więcej niż 21 kg z kompletnym wyposażeniem Waga nie więcej niż 18 kg z kompletnym wyposażeniem – 1 pkt | Tak, podać |  |
| 9 | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV | Tak |  |
| 10 | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | Tak |  |
| 11 | Zbiornik zasadniczy ssaka kompatybilny z jednorazowymi wkładami o pojemności dwa litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. | Tak |  |
| 12 | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Tak |  |
| 13 | Włącznik nożny on/off | Tak |  |
| B. Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3l | Tak |  |
| 2 | Przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | Tak |  |
| 3 | Dwu litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | Tak |  |
| 4 | Uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | Tak |  |
| 5 | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie długości min.1,5 m szt. 1 | Tak |  |
| 6 | Stojak jezdny ssaka szt. 1 | Tak |  |
| 7 | Kabel zasilający min. 2m szt. 1 | Tak |  |
| 8 | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wciskanymi w pojemnik | Tak |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | Tak |  |
| C. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Ssak chirurgiczny zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| D. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania ssaka | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |