Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

# Detektor tętna płodu - 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe |  |
|  | funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu |  |
|  | wodoszczelna sonda |  |
|  | sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu |  |
|  | częstotliwość pracy sondy min. 3MHz |  |
|  | zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę |  |
|  | wyświetlacz LCD, kolorowy, wartości cyfrowe i wykres |  |
|  | waga max. 310 g (z bateriami) |  |
|  | max. wymiary: 140x 75x 30 mm (długość x szerokość x grubość) |  |
|  | wskaźnik jakości sygnału |  |
|  | informacja o niskim poziomie energii baterii/akumulatorów |  |
|  | wbudowany głośnik |  |
|  | możliwość współpracy ze słuchawkami stereo |  |
|  | zasilanie z baterii alkalicznych lub akumulatorów |  |
|  | na wyposażeniu ładowarka klasy medycznej min. 5V, złącze mini USB i akumulatory AA |  |
|  | wbudowany cyfrowy filtr zakłóceń |  |
|  | złącze karty microSD, karta na wyposażeniu |  |
|  | zapis badań do pamięci aparatu |  |
|  | możliwość eksportu badań do systemu nadzoru okołoporodowego |  |
|  | wykres tętna płodu przedstawiony na skali min. 1-2 cm/min-0 pkt wykres tętna płodu przedstawiony na skali ≥ 3 cm/min- 1 pkt |  |
|  | możliwość zaznaczania ruchów płodu |  |
|  | wbudowany timer |  |
|  | oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera |  |
|  | na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………

Podpis Wykonawcy