Załącznik nr 13

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Ssak z pelotą - 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny (zasilanie 230 [V]), |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 koła antyelektrostatyczne wszystkie z blokadą |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału |  |
|  | Siła ssania na wyjściu za cewnikiem – min. 30 max. 33 [l/min] |  |
|  | Poziom głośności ≤ 37 [dB] Poziom głośności =37 [dB] – 0 pkt. Poziom głośności< 37 [dB] - 1 pkt. |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w szynę, umożliwiającą zamontowanie zbiorników i innych akcesoriów. Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek w standardzie. |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej min. 24 h, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności min. 2,5[l] – 2 sztuki na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji, wykonana z nietłukącego się materiału. Przystosowana do wkładów jednorazowych workowych min. 2,5 litrowych |  |
|  | Wkłady jednorazowe min. 2,5 l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. Uchwyt na dren metalowy 1 szt. Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5 [m] |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający min. 0,2- 0,3 litra. |  |
|  | Urządzenie medyczne Klasa IIa, potrwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej-na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Waga ssaka z wózkiem max 16 kg Waga ssaka z wózkiem =16 kg- 0 pkt. Waga ssaka z wózkiem < 16 kg- 1 pkt. |  |
|  | Pelota położnicza sylikonowa |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy