# Załącznik  nr 23

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Fotel ginekologiczny-1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. |  |
|  | Materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne |  |
|  | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową osłoną , gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców |  |
|  | Para listew do montażu wyposażenia na segmencie pleców i siedzenia |  |
|  | Podpory pod ręce pacjenta szybko demontowane z listew - 1 para |  |
|  | Podpórki typu Goepela z możliwością szybkiego demontażu z listew segmentu siedzenia |  |
|  | Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z możliwością demontażu. |  |
|  | Schodek nasuwany na podstawę fotela pokryty obudową z tworzywa z możliwością demontażu; |  |
|  | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela; |  |
|  | Fotel na jezdnej podstawie kółka średnica min. 75mm z indywidualną blokadą hamulcami |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min 180 kg. Bezpieczne obciążenie = 180 kg- 0 pkt. Bezpieczne obciążenie > 180 kg.- 1 pkt. |  |
|  | Szerokość leża i oparcia pleców min. 600 mm |  |
|  | Długość 3 segmentowej powierzchni roboczej 1300mm (+/-100mm ) |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę |  |
|  | Długość x szerokość podstawy fotela - 600 x 900mm (+/-100mm) |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego 0-80o manualna uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia 0-20o elektryczna sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę |  |
|  | Manualna regulacja segmentu głowy +/-30o przycisk sprężyny gazowej |  |
|  | Pozostałe niezbędne wyposażenie do fotela: podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwie- 1 szt. |  |
|  | Wybór koloru tapicerki z min. 5 kolorów. Wybór koloru tapicerki z = 5 kolorów-0 pkt. Wybór koloru tapicerki z > 5 kolorów-1 pkt. |  |
|  | CE- Deklaracja zgodności- na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy